Partlist

Exported from VAYU-1.02.sch at 24/10/2013 21:16:46

EAGLE Version 6.3.0 Copyright (c) 1988-2012 CadSoft

Assembly variant:

Part     Value                          Device                         Package                 Library                    Sheet

BATT+    BATIN                          SMD2                           SMD1,27-2,54            wirepad                    1

BATT-    GNDIN                          SMD2                           SMD1,27-2,54            wirepad                    1

C1       22pf                           C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C2       22pf                           C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C3       22uf                           CAP1206                        1206                    SparkFun-Capacitors        1

C4       10uf                           CAP1206                        1206                    SparkFun-Capacitors        1

C6       100nf                          C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C7       100nf                          C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C8       100nf                          C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C9       100nf                          C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C10      10nf                           C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

C15      10pf                           C-EUC0603                      C0603                   rcl                        1

J$1      SMA_EDGE                       SMA_EDGE                       SMA-EDGE                SparkFun-Connectors        1

J1       AVR_SPI_PRG_6PTH               AVR_SPI_PRG_6PTH               2X3                     SparkFun-Connectors        1

J2       M05X2PTH                       M05X2PTH                       AVR_ICSP                SparkFun-Connectors        1

L1       SLF7045                        SLF7045                        SLF7045                 inductors                  1

LED1                                    LEDCHIP-LED0805                CHIP-LED0805            led                        1

LED2                                    LEDCHIP-LED0805                CHIP-LED0805            led                        1

OPT1                                    SMD2                           SMD1,27-2,54            wirepad                    1

R1       10k                            R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

R2       10k                            R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

R3       100k                           R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

R4       220R                           R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

R5       220R                           R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

R7       10k                            R-EU_R0603                     R0603                   rcl                        1

S1                                      SWITCH-SPDT-SMD-A              SWITCH-SPST-SMD-A       SparkFun-Electromechanical 1

U$1      UBLOX_NEO-6                    UBLOX_NEO-6                    UBLOX_NEO-6P            Ava                        1

U$3      JTI_ANTENNA-1575AT43A40        JTI_ANTENNA-1575AT43A40        JTI_ANTENNA-1575AT43A40 Ava                        1

U$4      RFM22SMD                       RFM22SMD                       RFM22-XXX-S2            SparkFun-RF                1

U1       ATMEGA328P-AU                  ATMEGA328P-AU                  QFP80P900X900X120-32N   Ava                        1

U2       TPS61016-MSOP10                TPS61016-MSOP10                TPS61016-MSOP10         TPS6100x                   1

VBATT                                   SMD2                           SMD1,27-2,54            wirepad                    1

XTAL1    ABRACON_ABM3_CRYSTALABM03_HC49 ABRACON_ABM3_CRYSTALABM03_HC49 ABM03_HC49              Ava                        1